1 ¼” COILED TUBING ve N2 GAZI İLE KUYU TEMİZLEME HİZMET İŞİ

- İŞİN KAPSAMI

TPAO kendine ait Trakya bölgesindeki Petrol ve Doğalgaz kuyularının  Coiled Tubing ve N2 gazı kaldırma yöntemi ile kuyu cidari temizliği ve kuyu canlandırma operasyonları yürütmek amacıyla Coiled Tbg/N2 Lifting hizmet işi talep etmektedir. Fakat bu hizmet alım alanı Trakya bölgesi ile sınırlı değildir. Yüklenici, karşılaşılan kuyu koşullarına bağlı olarak N2 destekli kuyu akışı ve kuyudaki kalıntıların, kireç ve diğer tıkanıklıkların açılması gibi işlemleri icra edecektir. CT servis hizmet işinin ihale süresi imzalar atıldıktan itibaren	2 yıl olacaktır. Yüklenici operasyonlar için gerekli olacak her türlü ekipman,  personel ve bilgisayar- yazılım programları ve dizayn dahil olmak üzere her türlü mühendislik  desteğini sağlamak zorundadır. Bunlar;

·  Kuyuya inilecek dizinin/ekipmanın standartlara uygun olarak iniş çıkışının yapılabilmesi  için kuyu tamamlama modellemesi

·     Kuyuya inilecek dizi ve malzeme özellikleri

·     Kuyubaşı ekipman donanımı /çizimi

·     Coiled Tubing ünitesinin yaşı/ Gerçek yorulma /yıpranma durumu/ Operasyon geçmişi

- Coiled Tubing Personel ve Ekipman Teknik gereksinimleri

- Coiled Tubing Kontrol Kabini

Güvenli ve yetkin bir çalışma ortamı sağlamak için tüm gerekli kontrol sistemlerini, iletişim araçlarını ve kalibre edilmiş izleme tesislerini içermelidir.

- Coiled Tubing Çapı ve Özellikleri

CT borusunun dış çapı TPAO’nun üretim kuyularında yada frac dizilerinin içinden sorunsuz geçebilecek çapta olmalıdır. CT borusu 1 ¼” OD dış çapında ve  min 5000 psi burst (patlama) basıncında olmalıdır. CT boru uzunluğu 3000 m ye inebilecek uzunlukta olmalıdır.

- Injektör

Minimum 30000 lbs çekme kapasiteli olmalıdır

- Kuyubaşı ekipmanı

- 2 9/16” (5000 /10000 psi )

- Combi veya Quad BOP, 5000/10.000 psi

- Riser’lar, 5000 /10.000 psi

- Çift Hidrolik Striper, 5.000/ 10.000 psi

- Akış hatları

- Frac dizi ekipmanına ve TPAO kuyubaşı ekipmanına  (2 9/16” API 5K/10K Manuel Gate vanalarına ) geçiş için gerekli  XO/Adaptör’ler

- 4-1/16” *10.000 psi (Minimum)

- Combi veya Quad BOP, Min. 10.000 psi

- Riser’lar , Min. 10.000 psi

- Çift Hidrolik Stripper, Min. 10.000 psi

- Akış hatları

- Frac dizi ekipmanına ve TPAO kuyubaşı ekipmanına  (4 1/16” API 5K/10K Manuel Gate vanalarına ) geçiş için gerekli  XO/Adaptör’ler

- Pompa Sistemi

- Her biri minimum 450 HP gücünde daima hazır durumda olan motorlar

- 2 Bağımsız Dizel motordan tahrikli 2 dizel pompa

- Yüksek basınç göstergeli ekran

- Sıcak su ve  aşındırıcı- Jelli sıvıları pompalayabilme kapasitesi

- Yüksek basınç ve  düşük debi (10.000 psi’da 0,3-5 bpm) basabilme kapasitesi

- Pompalar üzerinde çalışma alanının dışında güvenli çalışma için uzaktan kontrollü ayarlanabilir tahliye vanaları olmalıdır.

- Yüksek basınç hattı (Flow line)

- Diş tipi Figure 1502

- İç çap 2" ID olmalıdır.

- Kaldırma sistemi

CT Unit, 3 ton taşıma kapasiteli Crane destekli olmalıdır. Eğer TPAO ekstra bir crane/vinç talep ederse yüklenici bunu karşılayacaktır.

- Kuyudibi malzemeleri (BHA Tools)

Kuyuya inecek tüm malzemeler  N2 lifting ve temizleme operasyonlarını yapabilecek nitelikte olmalıdır. TPAO nun üretim ve frac dizileri ile uyumlu ve onların içinden geçebilecek ebatlarda olmalı ve bağlantı için gerekli olacak tüm XO/Adaptörler hazır bulundurulmalıdır.

Sarf malzemeleri

N2 lifting ve kuyu temizleme operasyonlarını düzgün bir şekilde yürütecek tüm sarf malzemeleri (Metanol, Sıvı Nitrojen vs)  kuyu lokasyonunda hazır bulundurulmalıdır.

- Nitrojen Pompalama sistemi

- Minimum Akış debisi, 250 scf/m

- Minimum Çalışma basıncı, 5.000 psi

- Gerekli kapasitelerde N2 tankları

- Minimum 450 HHP Nitrojen Pompası

- Nitrojen Membran Sistemi

- Min akış debisi, 250 scf/m

- Min Çalışma basıncı, 3000 psi

- Min N2 saflığı: 95 %

Personel

Yüklenici hizmet işi kapsamındaki gerekli olan tüm nitelikli personeli sağlayacaktır.Yüklenici tarafından istihdam edilen tüm personel kullanılacak malzemeyi monte etme, bakımını yapma, ayarlayabilme, düzeltebilme ve denetleyebilme gibi tüm bakım onarım süreçlerini yapabilecek nitelikte olmalıdır.

Aşağıda yüklenici tarafından verilecek servis hizmetleri kapsamında bu işi yerine getirebilmek için gerekli nitelikli personel listesi verilmiştir.

| Personel | Günlük vardiya sayısı | Herbir vardiyada çalışacak min personel sayısı | Deneyim süresi |
| --- | --- | --- | --- |
| CT Mühendis/ Supervisor | 2 | 1 | +5 yıl |
| CT Operatör | 2 | 1 | + 2 yıl |
| N2 Operatör | 2 | 1 | + 2 yıl |
| Yardımcı eleman | 2 | TBD | + 1 yıl |

## HSE( İş güvenliği) koşulları;

- YÜKLENİCİ lokasyonda yaşam alanlarının dışında tüm operasyonlarda ve acil durumlarda kullanılmak üzere tüm personeline Bot, Tulum, Baret, koruyucu gözlük sağlamak zorundadır.

- YÜKLENİCİ asgari olarak işle ilgili tüm personele yapılacak tüm operasyonlar hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapmalıdır.

- Tüm personel HSE iş güvenliği ilkelerine göre iyi eğitim almış ve gerekli tüm sertifikalara sahip olmalıdır

- YÜKLENİCİ çalışma alanını iş bitiminden sonra her türlü çöp, pislik vs den temizliyecek ve lokasyonun temiz kalmasını sağlamalı ve işin tamamlanmasının ardından, işyerini tamamen temizlemeli ve tüm ekipmanlarının kaldırılmasına yönelik işlem yapmalıdır.

- YÜKLENİCİ yürürlükte olan ve çevreyi koruyan tüm düzenlemelere uymak için tüm önlemleri almalıdır.

- YÜKLENİCİ çalışma alanında asla çöp bırakmayacaktır.

- Yüklenicinin Sorumlulukları

Yüklenici:

- TPAO yetkililerinden CT servisi için e-mail aldıktan sonra eğer mobilizasyon mesafesi 600 km’den az ise 48 saat içinde, mobilizasyon mesafesi 600 km’den fazla ise 72 saat içinde talep edilen operasyon için hazır olmalıdır. Belirlenmiş çağrı (call-out) zamanından sonraki yüklenici kaynaklı beklemelerde her saat için kule bekleme saat  ücreti kadar CT servisine ceza kesilir. Bu ceza 24 saate kadar olabilir.

- Gerektiğinde tüm gümrük prosedürleri tamamlanmış olacaktır.

- CT hizmet servisi için gerekli donanıma sahip tecrübeli mühendis ve teknik personeli sağlamalıdır.

- Operasyonda kullanılacak kuyubaşı ekipmanları, manifoldlar ve mafsallarının inspekte raporlarını sağlamalıdır.

- CT injektörünün maksimum çekme kapasitesinin %90’dan aşağıda olmadığını gösteren çekme test raporunu sunmalıdır.

- N2 lifting ve kuyu cidarı temizleme dahil CT servis işi içinde çalışacak  tüm personelin kişisel CV’lerini ve geçmiş dosyalarını sunmalıdır.

- CT servis işi için uygun ve son teknojik donanımlı ekipman ve enstrümanlar yedekleri ile beraber sağlamalıdır.  Eğer gerekirse ve her iki tarafta anlaşırsa Nitrojen membran jeneratör sistemi anlaşmadan 3 ay sonraya kadar devreye alınacaktır.

- Minimum 100 bbl kapasiteli geri akış tankını sağlamalıdır.

- Eğer ihtiyaç olursa geri dönen asidin nötr hale getirilmesi ve akışkanın uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamalıdır.

- Yüklenici'nin ekipmanları için dizel yakıt ve elektrik, çalışma alanında yeterli aydınlatma, kuyu başı için işçi asansörü ve malzemelerin yüklenip boşaltılması için vinç sağlamalıdır.

- TPAO’nun en fazla 5 kişilik personeli ve Yüklenici ile Alt Yüklenicilerinin tüm personeli için sahada yemek hizmeti, içme suyu, temizlik hizmeti ve bir ofis konteyneri sağlamalıdır.

- TPAO için beş personele kadar ve bütün yüklenici diğer alt yüklenici personeli için yemek aşçı, garsonlar ofis temizliği için temizlikçiler dahil olmak üzere  yemek ve içme suyunu sağlamalıdır.

- Kulesiz operasyonlar için içinde kullanma suyu olan WC barakası temin edilmelidir.

- CT servis işi için kullanma suyu taşıma hizmetini sağlamalıdır.

- Yüklenici'nin ilk mobilizasyon noktasından TPAO nun belirlemiş olduğu lokasyona kadar tüm ekipmanların mobilizisayonunu ve iş bitimi sonrası ekipmanların demobilizasyonunu sağlamalıdır.

- TPAO nun belirlemiş olduğu lokasyona yüklemesi yapılan ekipmanların durumunu ve sayısını liste halinde sunmalıdır.

- Ekipman ve personelin zamanında temin edilmesi, uzmanlık ve destek sağlanması için ve TPAO ile arasında koordinasyonu sağlayacak bir mühendis yada süpervisor atamalıdır.

- CT servis prkogramındaki talimatları takip etmek ve normal kuyu operasyon programından bir sapma olacaksa bunun açıklamasını TPAO’nun ilgili personeline iletmelidir.

- Personelinin tüm sorumluluklarını üstlenmelidir.

- Her bir işe başlamadan önce tüm alet ve malzemenin kontrollerini yapmalı ve QA/QC formlarını doldurmalıdır.

- Operasyon öncesi belirlenen lokasyonun kontrolünü yapmalı ve lokasyondaki eksiklikleri şirkete bildirmelidir.

- CT servis işine başlamadan önce gerekli tüm alet ve ekipmanların çalışma sertifikalarını şirkete bildirmelidir.

- Lokasyona ekipman mobilizasyonuna başlamadan önce lokasyon yerleşim planını şirkete iletmelidir.

- Çalışma gününün sonunda TPAO temsilcisine günlük rapor sunmalı, saha operasyon faturaları ve hakkedişlerin hazırlanıp operatör temsilcisine imzalatmalıdır.

- Gerektiğinde teknik raporlar ve operasyon sunumları/raporları hazırlamalıdır.

- Öngörülen saha ve kuyu problemlerini TPAO temsilcisine bildirmelidir.

- Sahada yapılan günlük sabah toplantılarına ve İSG güvenlik toplantılarına katılmalıdır.

- Tüm personeline sahada ihtiyaç duyulan yükleniciyi temsil eden iş kıyafetlerini ve İSG teçhizatını giydirmelidir. Yüklenici çalışma sahası alanında gördüğü tüm güvenlik zafiyetlerini TPAO temsilcisine bildirmeli ve hemen aksiyon almasını sağlamalıdır.

- Yapılan servis hizmetinden sonra operasyon raporunu, basılı ıslak kopya ve e-mail olarak hazırlamalıdır. TPAO’nun operasyon formu formatına uygun olarak iş operasyon formu hazırlanmalıdır.

- CT hizmet alım işi için tedarik edilen ekipmanın uluslararası standartlarda ve bu şartnamade belirtildiği gibi kullanım amacına uygun olduğunu garanti etmelidir.

- Kapsamlı yedek parçaları ile tam donanımlı bir ekipman kutusu (toolbox) sağlamalıdır.

- Operasyon alanındaki tüm aydınlatma ekipmanı ex-proof olmalıdır.

- Özel şartlar ve Koşullar

- Yüklenici işin kapsamı bölümünde belirtildiği üzere CT hizmeti işini bir alt yükleniciye veremez ve 3. tarafa ait herhangi bir  CT Unit, N2 Unit ve pompalama ünitesini hizmeti alamaz.

- TPAO, yükleniciye ait herhangi bir ekipman için tamir-bakım ve yenileme masrafı ücreti ödemez.

- TPAO Yükleniciye ait CT ünitesinde periyodik olarak kesilen CT boruları için yükleniciye herhangi bir kuyuda kalma ücreti ödemez.

- TPAO Yükleniciye ait ekipmanın yükleme/boşaltma-indirme/bindirme işleri için yükleniciye herhangi bir forklift/vinç ücreti ödemeyecektir.

- TPAO yükleniciye yüksekte yapılan çalışmalar için sepet yada iskele kurulumu vb işler için herhangi bir ücret ödemeyecektir.

- TPAO Yükleniciye sahada yapılacak CT işinin gerçekleşmesi için personel, ekipman ve sarf malzeme tedariği sağlamayacaktır. İşle ilgili tüm personel ekipman ve sarf malzemeyi yüklenici kendisi sağlayacaktır.

- Yüklenici ekipman arızasından kaynaklanan üretken olmayan zaman /iş kaybı (NPT)  oluşması durumunda TPAO yükleniciye NPT süresi boyunca ekipman ve personel için günlük hakkedişi olarak Zero Rate(ZR) uygulayacak ve  ücret ödenmeyecektir. Ekipman arızasının süresi ve nedeni arızanın meydana geldiği andan itibaren 3 gün içerisinde sahadaki TPAO temsilcisi tarafından belgelenecektir. Bu durum hem TPAO hem de yüklenici firmaya yazılı olarak bildirilecektir.

- Yüklenici ihale dökümanlarında teklif ettiği teknik bilgileri, araç, ekipman ve malzemelerini TPAO nun gereksinimlerine uygun olarak kullanmak zorundadır.

- CT boruları kuyuya indirilmeye başlayınca personel ücretleri işlemeye başlayacak, TPAO temsilcisinden iş bitimini (release) yazılı olarak ibra edilinceye kadar devam edecektir.

- CT boruları kuyuya inmeye başlayınca ekipmanın günlük kiralama ve işletme ücretleri ödenmeye başlayacak, TPAO temsilcisi işin bittiğini (release) bildirinceye kadar ücret işlemeye (hesaplanmaya) devam edecektir. Ekipman  ve personel, iş bittikten(release ) sonra ilave çalışma ve kiralama ücreti ödenmeyecektir.

- İhale isteklilerinin ticari teklifi birim fiyat esasına göre belirlenecektir.

- CT servis hizmetleri sözleşmesi boyunca; isteklinin ticari teklifinde belirtilen birim fiyatlar kullanılacaktır. (değişiklik yapılmayacaktır)

- Personel ücretleri toplu ödeme şeklinde olacaktır. N2 lifting operasyonunu gerçekleştirmek için 12 saatlik bir vardiyada 1 CT mühendis/supervisor , 2 uzman/operatör ve 3 adet yardımcı eleman hazır bulundurulacaktır. Yüklenici bir günde 2 adet 12’şer saatlik vardiya oluşturacaktır.

- CT ekipmanlarının mobilizasyonu ve demobilizasyonu her operasyon için tek yönlü taşıma ücreti olarak uygulanacaktır. Yüklenicinin ekipmanının yetersiz, eksik  olması durumunda bu durum (İthalat, ihracat, nakliyat bedeli dahil)  TPAO ya hiçbir ekstra maliyet oluşturmadan ekipmanı yenisiyle değiştirecektir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TEKNİK  ŞARTNAMENİN SONU