T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SONDAJ KULESİ HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı:

Bu Teknik Şartname, İdarenin sondaj programına uygun sondaj kulesinin tüm ekip ve ekipmanlarıyla birlikte 7 gün 24 saat çalışma esasına dayalı sondaj faaliyeti için Yüklenici tarafından kule servis hizmetinin sağlanması işidir.

İşin Süresi:

İşbu Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup, işe başlama tarihinden (İLK SPUD TARİHİNDEN) itibaren 2 yıl süre ile geçerli olacaktır. Sözleşme süresi sona erdiğinde sondaj işi devam eden bir kuyu mevcut ise İdarenin talebiyle devam eden kuyu için sözleşme süresi kuyu bitimine kadar uzatılabilir. Kulenin kazacağı bir sonraki kuyunun programlanan sondaj süresinin, sözleşme süresinin uzamasına neden olacağı ön görülürse; bahsi geçen kuyunun nakliyatına başlanmadan sözleşme İdare tarafından tek taraflı sona erdirilebilir.

- İŞYERİNİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ İDARE VE YÜKLENİCİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  - Yüklenici, kule yerleşim planlarını ve lokasyon planlarını ihale teklif dokümanlarıyla beraber İdareye sunacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen şartlar dahilinde, lokasyon, teslim tutanağı ile Yükleniciye teslim edilecektir. Bu süre içerisinde İdarenin Yükleniciye lokasyonu teslim edememesi durumunda geçen süre kadar ek süre sözleşme süresine eklenir ve bu gecikme için Yüklenici İdareye herhangi bir bedel talep edemez. Yüklenici İdarenin lokasyon teslim tarihi ile kule kabul testlerine hazır bulunacağı tarih arasında, Teknik Şartnamenin 1.1.1 bendinde belirtilen İdareye sunulması gereken evrakları İdareye teslim eder. Yüklenici lokasyonu tutanakla teslim aldıktan sonra ilk mobilizasyona başlayacak ve sözleşme imza tarihinden itibaren yurt içindeki kule için en geç 30 takvim günü içinde, yurt dışındaki kule için en geç 120 takvim günü içinde sözleşmede taahhüt ettiği sondaj kule, malzeme ve personelini lokasyona intikal ettirerek ilk mobilizasyonu tamamlayacak, kule kabul testlerine hazır bulunacaktır. Yüklenici, ihale dökümanı ile kendisine yüklenen bütün yükümlülükleri bu süre içerisinde yerine getirecek ve Yüklenici kule kabul işlemlerine başlamaya hazır olduğunu yazılı olarak İdareye bildirecektir. İşbu bildirimden sonra İdare Temsilcileri/İdare Temsilcisi gerekli tüm kontrolleri ve testleri yapmak üzere lokasyona gidecektir.

İdare Temsilcileri/İdare Temsilcisi’nin kule, malzeme ve personelde bir eksiklik tespit etmesi durumunda ve bu eksikliğin operasyonun başlamasına herhangi bir engel teşkil etmediği İdare Temsilcileri/İdare Temsilcisi tarafından kule kabul tutanağında belirtilmesi halinde, kule kabul edilerek matkabın dönmesi ve sondajın başlaması ile EK-D T1 işletme ücreti başlayacaktır. Böyle bir durumda, İdare Temsilcileri/İdare Temsilcisinin belirleyeceği takvim içerisinde Yüklenici söz konusu eksikliği giderir ve İdare Temsilcileri/İdare Temsilcisi’ne eksikliğin giderildiğini yazılı olarak bildirir.

Kulenin çalışmasına mani olacak önemli bir eksiklik veya şartnameye göre eksiklik tespit edilmesi durumunda İdare Temsilcileri/İdare Temsilcisince kule kabul tutanağı düzenlenmeyecektir. İdare Temsilcileri/İdare Temsilcisi söz konusu eksikliğin giderilmesi için Yükleniciye makul bir süre verecektir. Bu süre için İdare, Yükleniciye herhangi bir ücret ödemeyecektir. Söz konusu eksiklik Yüklenici tarafından giderildikten sonra Yüklenici İdare Temsilcileri/İdare Temsilcisine eksikliğin giderildiğini yazılı olarak bildirir. İdare Temsilcileri/İdare Temsilcisi gerekli kontrol ve testleri yapacaktır.

İdare Temsilcileri/İdare Temsilcisi gözetiminde yapılan kontrol ve testlerin bitiminde, kule, ekipman ve personelin kulenin kabulü için engel bir durum olmaması durumunda İdare Temsilcileri/İdare Temsilcisince kule kabul tutanağı düzenlenerek matkabın dönmesi ve sondajın başlaması ile EK-D T1 işletme ücreti başlayacaktır.

1.1.1 İdare tarafından kontrol edilen evraklarda eksiklik olması durumunda Yüklenici bu eksik evrakları kule kabulünden önce İdareye teslim edecektir. Teslim edilmemesi durumunda, kule kabul işlemi yapılmayacak ve Yükleniciye hiç bir ödeme yapılmayacaktır.

Yüklenicinin İdareye sunması gereken evraklar;

- Teknik Şartname Ek-C’de Çalıştırılacak personel için tutulacak dosyada bulunması gereken evraklar kısmında yazılı olan belgeler (Her bir personel için ayrı dosya tanzim edilecektir);

- Sözleşmede belirtilen “İdare, Yükleniciyle akdedilecek sözleşme gereğince ve sözleşmenin yürürlükte kaldığı tüm süreleri (iş yeri (lokasyon) teslim tutanağı tarihi-ilk mobilizasyon-kule kabul tutanağı tarihi -sözleşme süresi(ilave iş yaptırılması halinde verilecek süre uzatımı da dahil)-son demobilizasyon süresi) kapsayacak şekilde yapılmasını zorunlu kıldığı sigorta kapsam, tür ve limitlerini Sözleşmede belirtmiştir. Söz konusu sigortalara ilişkin poliçeler İdareye sunulacaktır.” ibaresine istinaden sigorta poliçeleri ve işbu poliçelerde “TPAO Genel Müdürlüğü Mühendislik Daire Başkanlığının yazılı izni olmadan; poliçe iptali yapılamaz ve/veya poliçelerin teminat miktarında, teminat süresinde, teminat kapsamında, teminat altına alınan risklerde ve her türlü poliçe şartında hiçbir değişiklik yapılamaz” notunun bulunması gerekmektedir.

“Ek-C Yüklenici Personeli” Madde 2.3’de bulunan “Yüklenici işe başlamadan önce SGK’ya ve Bölge Çalışma Müdürlüklerine yasal bildirimde bulunacak ve bu hususları kanıtlayan belgeleri İdareye teslim edecektir.” ibaresine istinaden personel isim listesinin SGK’ya bildirildiğine ve sigorta girişlerinin yapıldığına dair belgeleri İdareye sunacaktır.

  - Sözleşme süresince İdare tarafından işin ifası için lokasyona nakledilen tüm malzemelerin zarar görmeyecek şekilde muhafazasından Yüklenici sorumludur. Yüklenici malzemelerde ortaya çıkacak her türlü uygunsuzluğu anında İdare Temsilcisine bildirecektir.

  - Yüklenici, İdare tarafından işin ifası için lokasyona nakledilen malzemeleri, akaryakıtı, ekipmanları vb. sözleşme kapsamı dışında kesinlikle kullanamaz. Söz konusu malzeme, akaryakıt ve ekipmanları, herhangi bir kuruma, kişiye ya da başka bir firmaya hizmet vermek amacıyla kullandığı tespit edilirse, sözleşmede yer alan cezalara ilişkin hükümler uygulanacaktır.

  - Sondaj faaliyetleri ve kuyuda yapılacak operasyonel işlemler İdarenin hazırlamış olduğu kuyu programına uygun olarak Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu faaliyet ve operasyonların yapılmasına karar verme yetkisi İdarenin yetkili ve sorumlu kıldığı Temsilcide (Companyman) olacaktır. İşlerin yapılış şekli ve zamanlaması için gereken talimatı İdare Temsilcisi verir. Ancak, verilen talimatın yanlış uygulanmasından oluşacak aksaklık ve sonuçlarından tamamen Yüklenici sorumlu olacaktır.

  - Kule çalışma sistemi günün 24 saati her iklim şartında, İdarenin belirlediği lokasyonlarda çalışmayı gerektirmektedir. Yüklenici çalışmaların aksamaması için gerekli her türlü tedbiri alacaktır.

  - Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelinin sayısı ve vasıfları EK-C’de belirtilmiştir.

  - Yüklenici, personeline kullandırmakla yükümlü olduğu mevzuata uygun kişisel koruyucu malzemeleri eksiksiz ve yedekli olarak tedarik edecektir.

  - Yüklenici tarafından verilen hizmet, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Güvenliği Yönetmelik ve talimatları ile İdarenin öngöreceği talimatlara uygun olacaktır. Yukarıda belirtilen mevzuat ve talimatlara uyulmamasından doğabilecek hukuki, idari ve cezai yükümlülüklerden Yüklenici sorumludur.

  - Sosyal Güvenlik Kurumu “Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.

  - Yüklenici, kulenin çevresinde her türlü tedbiri (yangın, su basması, gaz gelişi, yıldırım düşmesi vb.) almak ve iş bitiminde gerekli kontrolleri yapmak zorundadır.

  - Çimentolama, DST, asit, log ve karot vb. operasyonlar, İdarenin iş programına ve İdare Temsilcisinin talimatlarına uygun olarak, İdarenin bu operasyonlar için temin edeceği ekip ve malzemelerle birlikte Yüklenicinin vardiyadaki kule personeli ve mevcut ekipmanı ile koordineli olarak yapılacaktır. Ancak İdareye ait basınçlı çimento hatlarının bağlanması, sökülmesi ve test edilmesi İdarenin temin ettiği servis personelince yapılacaktır. Kuyubaşında demontajdan sonra kalacak olan kuyubaşı malzemeleri (Casing head housing, Casing Hanger Spool ) İdare tarafından sağlanacak olup geri kalan kuyubaşı emniyet sistemleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Ayrıca tüm casing ince kesimi, kuyubaşı ve emniyet vanalarını sıkma, sökme ve test işlemleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Kuyubaşı testleri için gerekli olan Combination tool ve Cup type tester Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici tarafından sağlanan test pompası casing ve formasyon testleri için de kullanılabilecektir. Bedelleri teklif edilen fiyata dâhil olacaktır.

  - Yüklenicinin sondaj faaliyetlerinin devamlılığı için sağlamadığı veya sağlayamadığı ana sondaj malzemeleri ve hizmetler ile Yüklenicinin standart dışı ve kalitesiz malzeme kullandığının İdare/İdare Temsilcisi (Companyman) tarafından tespit edilmesi halinde yazılı ihtarda bulunarak belirtilen süre içerisinde eksikliğin giderilmesi istenir. Bu süre sonunda eksiklik giderilmez ise sözleşmede belirlenen oranda ceza uygulanacaktır. Sondaj faaliyetinin devamlılığına engel teşkil eden durumlarda faaliyetlere ara verilecek ve Yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

  - Yüklenici, lokasyona gelen gerek İdareye, gerekse İdarenin alt servis firmalarına ait tüm malzeme ve ekipmanlarının indirilmesinden, tekrar yüklenmesinden, zarar görmeyecek şekilde stoklanmasından ve korunmasından sorumludur. Yüklenici, tanklarda bulunan çamur miktarı ve özellikleri ile stoklarda bulunan ve kullanılan çamur kimyevi maddelerini ayrıntılı bir şekilde günlük sondaj raporunda belirtecektir. (Ana Sözleşme madde 4.1)

  - Lokasyon ve kamp alanları, 2872 sayılı Çevre Kanunu,08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ,14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Gazete’ de yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen hükümlere uygun olarak terk edilecektir. Yüklenici; personelini, malzemelerini lokasyon ve kamp alanlarından bir sonraki lokasyona veya kendi taşıma alanına nakil eder. Lokasyon ve kamp alanlarının terki ile ilgili tüm önlemleri alır ve gerekli işleri tamamlar. Lokasyonun ve kamp alanlarının sondaj süresince, lokasyon terki öncesi ve sonrasında Yüklenicinin yaptığı iş kaynaklı çevreye verilen zararlardan süresiz olarak Yüklenici sorumludur. Sondaj esnasında ve lokasyon terki sırasında mevzuata uygun olarak mudpit boşaltılmasından, temizliğinden Yüklenici sorumludur. Mudpit katı atık bertaraf işi İdare sorumluluğundadır.

  - Yüklenici, en az 6 kalemli sondaj parametre kayıt cihazını (Geolograph ya da benzeri elektronik sistem) temin edecek ve kulede bulunduracaktır. Kayıt cihazının kalibrasyonunu ve devamlı çalışır vaziyette tutulmasını sağlayacaktır. Bu hizmetin temini ve yürütülmesi Yüklenicinin yükümlülüğünde olup, ücreti teklif edilen fiyata dahildir. Kuyu ile ilgili tüm kayıtların (Ek-A, Sondaj Enstrümanı Başlığı altındaki parametreler) eş zamanlı olarak İdare tarafından sağlanan MLU (Mud Logging Unit)'ya aktarılması için gerekli alt yapı Yüklenici tarafından hazır bulundurulacaktır. Yüklenici, kayıt cihazı tarafından kaydedilen tüm kuyu verisini, İş’in sonunda İdareye teslim edecektir.

  - Yüklenicinin Kusurundan Kaynaklanan, Operasyonu Durduran, Yavaşlatan veya Kuyu Kaybına Sebep Olan Haller ve Cezası;

- İdarenin talimatını yerine getirmemek,

- Operasyon prosedürünü yanlış uygulamak,

- Standart dışı, uygun olmayan veya yanlış malzeme kullanmak,

- Yüklenici personelinden kaynaklanan hatalar,

- İş güvenliği ve işçi sağlığı ile Çevre koruma yönünden aykırı işlemler.

- Arıza, uyumsuzluk, tekrarlanan problemler nedeniyle her türlü kule bileşeni için değişim yapılması

Belirtilen durumların gerçekleşmesi sebebiyle;

- Operasyonun durması halinde, operasyonların durmuş olduğu süre için herhangi bir ücret ödenmez.

- İdarenin sağladığı her türlü malzemenin (casing, matkap, floating ekipmanları, kimyasal malzeme vb.) zarar görmesi durumunda, oluşan kayıp, fatura bedeli + %10 ücret üzerinden kuyunun ilgili ayı hakedişinden düşülür. Zarar gören İdareye ait her türlü malzeme bedelinin ilgili ay hakedişinden düşülemediği durumlarda; ilgili ay hakedişine ait dolar alış kurundan TL’ye, gündemde olan hakediş ayının dolar alış kurundan USD’ye çevrilerek hakedişten düşülür.

- Operasyonun yavaşlaması nedeniyle gecikmesi halinde, her bir olay için sözleşmede yer alan ceza uygulanacaktır.

- Yüklenicinin kuyu kaybına sebep olması halinde, taahhütlere aykırılık nedeniyle İdare sözleşmenin feshi yoluna gidebilecektir.

  - Beklemeler, Onarımlar, Operasyonel Yükümlülükler: Yüklenicinin sorumluluğunda olan işlerden kaynaklanan gecikme ve beklemelerden İdare sorumlu değildir ve bu süreler için Yükleniciye hiçbir ücret ödenmeyecektir. Sondaj faaliyetlerinin durması sonucu, kuyuda telafi edilemez birtakım problemlerin ortaya çıkmasına neden olmamak için Yüklenici önceden her türlü tedbiri alarak malzemesini stoklayacak ve onarım için gerekli periyodik bakımı aksatmadan yapacak ve arızaya meydan vermeyecektir. Çamur özellikleri kontrol ekipmanları, sondaj dizisi ve kule aksamı ile ilgili arızaların oluşması ile kuyudaki sondaj faaliyetlerinin aksaması, kalitesinin düşmesi, sözleşme şartları ve eklerine uyulmaması halinde İdare Temsilcisi gerekli ikazı yapar; gerekli tedbir Yüklenici tarafından alınmaz ise İdare Temsilcisi gerekli düzenlemeler ve düzeltmeler yapılıncaya kadar operasyonu durdurma hakkına sahiptir. Bu durumda meydana gelebilecek beklemelerden Yüklenici sorumlu olacak ve İdareye herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

    - Yüklenici sondaj kuyusu için, İdarenin gösterdiği kaynak bu debiyi sağlamaya uygun olduğu durumda, asgari 200 bbl/saat debide (Teknik Şartname 2.23) çamur suyu temin etmekle yükümlüdür. Temin edilecek suyun kalitesi Yüklenici tarafından İdareye onaylatılmalıdır. İdare su kaynaklarını değerlendirdikten sonra Yükleniciye su kuyusu kazma ya da mevcut bir su kuyusundan veya kaynaktan su alma hususunda talimat verecektir. Su kuyusu kazılması durumunda, kuyu kazma, kuyuya kılıf indirilmesi ve suyun kaynaktan yüzeye taşınması için gereken pompa İdarenin talimatıyla Yüklenici tarafından temin edilecek, bu ücretler Teknik Şartnamenin 1.19.6 maddesine göre ödenecektir. Kazılan kuyudan veya 3. tarafların mevcut su kuyusundan yüzeye taşınan suyun yüzeyde geçici depolanması için gereken en az 200 bbl kapasiteli su tankı, suyun depolanması için gereken tesisat, depo edilen suyun kuleye iletilmesi için gereken pompa ve/veya jeneratör Yüklenici tarafından sağlanacak, bedeli teklif edilen fiyata dâhil olup bu işler için Yükleniciye ödeme yapılmayacaktır. Suyun kaynaktan yüzeye çıkarılması için gereken pompa için jeneratör kullanılması durumunda jeneratörün temini Yüklenici tarafından işbu sözleşmenin 19.6 maddesi kapsamında su kuyusu işletmesi kapsamında sağlanır ve ödenir. Bu suyun yüzeyden lokasyona iletilmesi için gereken elektrik enerjisinin jeneratör ile sağlanması durumda jeneratör yakıtı İdareye temin edilecek, İdarenin onayı ile mevcut elektrik hattı üzerinden elektrik enerjisi sağlanması halinde elektrik kullanım bedeli İdare tarafından 1.19.6 maddesi kapsamında ödenecektir. İdarenin talimatıyla kazılan su kuyusunda asgari debi şartı aranmaz. Kazılan su kuyusundan kuleye çekilecek hat bağlama-sökme ücreti Teknik Şartnamenin 1.19.3 maddesine göre ödenecektir.

Mevcut bir kaynaktan su alınması durumunda (şahısların veya kurumların su kuyuları/kaynakları) Teknik Şartname’nin 1.19.6 maddesine göre su kaynağı için ödeme yapılır, su kaynağından kuleye çekilecek hat bağlama-sökme ücreti Teknik Şartnamenin 1.19.3 maddesine göre ödenecektir.

İdarenin talebine rağmen Yüklenici tarafından su hattı çekilmemesi, geç çekilmesi, çekilen hat ile su kaynağı harici sebeplerle 200 bbl/saat debiden daha az su sağlanması veya çekilen su hattında oluşabilecek arıza durumlarında (su hattında var olan veya oluşan yırtık, patlak, çatlak vb.) Yüklenici eksik kalan debi miktarında su debisini İdare Temsilcisi’nin talep etmesi halinde tankerlerle tamamlar. Bu durumda tankerle su taşıma sefer ücretleri ve bahsi geçen nedenle kuyu operasyonlarında meydana gelecek kayıp zaman süreleri için Yükleniciye ücret ödenmez.

Tankerle su taşıma durumlarında, Yüklenici saatte asgari 200 bbl hacime denk gelecek kapasitede tanker ile su ikmalinin devamlılığını sağlamakla yükümlüdür. Bu hizmette tankerlerin gecikmesi veya yeterli kapasitede su taşıyamaması vb. nedenlerle, kuyu operasyonlarını bekletecek şekilde aksama olması halinde operasyonun aksama öncesi haline gelene kadar geçen süre için Yükleniciye herhangi bir ücret ödenmez (Ek-D ve E Hizmet Ücret Tarifesi Madde 15.5).

İdarenin su hattı çekilmesini talep etmediği durumlarda Yüklenici saatte asgari 200 bbl hacime denk gelecek kapasitede su tankerini işbu teknik şartnamenin 1.19.6 maddesi kapsamında temin edecek, ödemesini yapacak ve fatura tutarını ilgili ayın hakedişine ekleyecektir.

    - Casing inişi öncesinde casing indirme ekipmanlarının ve kule platformunun hazırlanmasının 2 saati aşması durumunda aşan süre için Yükleniciye ücret ödenmez. Casing inişi sırasında (casing iniş ekipmanlarını Yüklenici, İdare veya yüklenicinin alt yüklenicisinin sağlaması durumunda) diş kapma, casingi ortalayamama (kule şakül ayarı nedenli veya şakül ayarından bağımsız), işçi hatası, personelin yavaş çalışması, power tong operatörü kullanım hatası vb. nedenlerle oluşacak zaman kaybı süresi için Yükleniciye ödeme yapılmaz. Yavaş çalışma nedenli zaman kaybı oluşması durumunda aşağıdaki casing iniş süresi tablosu baz alınacaktır. Mevsimsel koşullar ve hava şartlarına bağlı olarak aşağıdaki tablonun revize edilmesi İdare Temsilcisi insiyatifindedir.

| Casing Çapı | Saatteki Asgari İniş Adedi |
| --- | --- |
| 4 ½” – 5” casing inişi | 17 adet/saat |
| 7" casing inişi | 15 adet/saat |
| 9 5/8" casing inişi | 10 adet/saat |
| 13 3/8" casing inişi | 7 adet /saat |
| 20" casing inişi | 4 adet/saat |
| 30" casing inişi | 2 adet/saat |

    - Kuyubaşı yapımı, sökümü, basınç/fonksiyon testleri, dizi yapımı, sökümü, vb. işlemlerin, endüstri standartlarına göre belirlenen süreleri aşması halinde aşılan süre için Yükleniciye ücret ödenmez (13-5/8” ve altındaki çapta kuyubaşı için en fazla 24 saat, 21 1/4” ve üstündeki kuyubaşı için en fazla 36 saat, dizi yapımı-sökümü için İdare Temsilcisinin gözlemleyeceği ve karar vereceği zaman kaybı süresi için Yükleniciye ücret ödenmez).

  - Yüklenici Tarafından Tutulacak Kayıtlar; Yüklenici aşağıda belirtilen raporları İdare Temsilcisine verecektir. Bu raporların formatları İdare tarafından belirlenecektir. Bu raporlar ve verilme zamanları aşağıdaki şekilde olacaktır.

- Günlük Raporlar: Günlük olarak düzenlenecek ve her gün saat 24.00’te İdare Temsilcisine sunulacaktır. İdare Temsilcisinin onayından geçtikten sonra elektronik posta ile de yollanacaktır.

Bunlar;

- Sondaj faaliyet raporu Türkçe olarak IADC tarafından standartları belirlenen şekilde yazılacaktır.

- Çalışan personel listesi ve görevleri (puantaj),

- Ekipmanların listesi ve bakım raporları,

- Sondaj parametre kayıtları,

- İş güvenliği ve işçi sağlığı ile çevre koruma raporu.

- Personel vardiya çizelgesi (onaylı).

- Gerçekleşen Çalışmalara Bağlı Raporlar: Bu raporlar ilgili operasyon ve çalışmaların gerçekleşmesinden hemen sonra düzenlenerek gecikmeksizin İdare Temsilcisine verilecektir.

Bunlar;

  - Kuyubaşı test raporları,

  - Sondaj kulesi ve malzeme genel inspekte raporları,

  - İdarenin talep ettiği formatta hazırlanacak raporlar, yüklenici iş izin formları,

  - Blowout Preventer ve ilgili ekipmanların testleri İdare Temsilcisinin gözetiminde yapılacaktır. Kulede bulunan Yüklenici temsilcisi testler sona erdikten sonra BOP test formunu imzalayacaktır.

  - İş güvenliği toplantıları, tutanak ve raporları,

  - Kuleye gelen-giden ve stokta olan İdareye ait malzemeler Yüklenici temsilcisi ve İdare Temsilcisi tarafından tutanakla kayıt altına alınır.

  - Yüklenicinin Karşılamakla Yükümlü Olduğu Diğer Hizmetler;

    - Yüklenici, kuleye sözleşme süresince aylık abonelik ücreti kendisine ait olan sadece İdare personelinin kullanacağı en az 32 mbps download, 8 mbps upload hızına sahip kotasız ve proxysiz kablosuz internet erişimi sağlayan sistemi kuracaktır. İnternet erişim hizmetlerinde Yüklenici kaynaklı problemler olması durumunda sözleşmede belirlenen oranda ceza uygulanacaktır. Yüklenici, kulede en az biri İdare Temsilcisinin (Companyman) kullanımına sunulan, anlık iletişime olanak sağlayacak kalitede en az 200 metre çekim alanına sahip 10 adet telsiz bulunduracaktır.

    - Müteahhit nakliyat, montaj, demontaj sırasında kullanacağı araçların özelliklerini gösteren listeyi ve nakliyat planını İdareye sunar. İdarenin onay vermesi durumunda nakliyat işlemine başlanır. Yüklenici, kuyular arası yapılacak kule nakliyatı sırasında kullanılacak nakliye araçlarının arazi koşullarına uygun (4 çeker) olarak tedarik eder. İdare tarafından nakliye araçlarının 4 çeker olmasının talep edilmesi durumunda Yüklenici bu konuda itirazda bulunamaz ve Yükleniciye herhangi bir ek ödeme yapılmaz.

    - Sondaj faaliyetinde kullanılacak olan suyun alınacağı kaynaktan lokasyonlara ulaştırılması için; her türlü malzeme, ekip, boru, fitting dahil asgari 2 7/8 inch çapında borularla su hattı bağlama ve sökme işleri ile diğer tüm yan hizmetler Yüklenici sorumluluğundadır. Bağlama ve sökme işlemleri için ayrı ayrı olmak üzere her şey dahil

0-3 km uzunluktaki su hattı için: 2000 USD

3-6 km uzunluktaki su hattı için: 4000 USD

6 km sonrası: her km aralığı için 3-6 km tarifesine ek olarak 1000 USD tarifesi kullanılır (Örnek: 8 km uzunluğundaki su hattı için 4000 + (8-6) x 1000 = 6000 USD). Bu iş için yapılacak ödeme takip eden ilk hakedişte Yükleniciye ödenir.

    - Mudpit boşaltımı için ödenen ücret, birim fiyat teklif cetvelinde mudpit suyu boşaltma hizmeti için teklif edilen ücret üzerinden 1 defaya mahsus ve kuyu sonunda götürü bedel olarak ödenir. Yağmur suyu, karsuyu, eğim, çamur değişimi veya herhangi bir nedenle mudpitin erken veya hesaplanandan fazla dolması sebebiyle yapılacak boşaltım Yüklenicinin sorumluluğunda olup bu işlemler için Yükleniciye ayrıca ödeme yapılmaz. İdare Temsilcisi gerekli gördüğü herhangi bir zamanda mudpitin çekilmesini talep edebilir, Yüklenici bu işlem için ek ücret talep edemez.

    - Her kuyu için elek tellerinin ilk set sayısınca değişimi Kule Günlük Ücreti’ne dahildir. İlk set sayısındaki elek teli değişimi sonrası değişen elek teli için; elek teli ile kullanılan çamur eleği markası aynı ise aşağıdaki ücret tablosu kullanılır. Yüklenici, elek teli markası ile elek markasının aynı olduğunu belgelerle (Seri numarasını ihtiva eden Fatura, Tedarik belgesi vb.) İdare Temsilcisi (Companyman)’ne kanıtlamakla yükümlüdür. Elek teli muadil ise elek telinin kullanıma uygun olup olmadığına İdare Temsilcisi karar verir. Uygun görülmesi durumunda kullanılan elek telleri, tüm API mesh boyutları için 130 USD/adet olarak İdareye fatura edilmek üzere hakedişe eklenir. Elek teli değişimlerinde Companyman’in yazılı onayı alınır, yazılı onay alınmadan değiştirilen elek telleri için Yükleniciye ücret ödenmez. Her kuyu için ilk set sayısında elek telini değişiminin tamamlanması ve sonraki değişimlerin ücretinin hakedişe yansıtılacağına dair Yüklenici tarafından, biri Companymane ait olmak üzere çift imzalı tutanak tutulur, hakediş belgeleriyle birlikte (destek doküman olarak) iletilir.

|  | ORJİNAL ELEK VE MUD CLEANER ELEK TELİ ÜCRETLERİ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nitelik | Birim | Ücret |
| 1 | API 10 Elek Teli | USD/ Adet | 250 USD |
| 2 | API 25 Elek Teli | USD/ Adet | 250 USD |
| 3 | API 35 Elek Teli | USD/ Adet | 250 USD |
| 4 | API 50 Elek Teli | USD/ Adet | 250 USD |
| 5 | API 70 Elek Teli | USD/ Adet | 250 USD |
| 6 | API 80 Elek Teli | USD/ Adet | 300 USD |
| 7 | API 100 Elek Teli | USD/ Adet | 300 USD |
| 8 | API 120 Elek Teli | USD/ Adet | 300 USD |
| 9 | API 140 Elek Teli | USD/ Adet | 300 USD |
| 10 | API 170 Elek Teli | USD/ Adet | 350 USD |
| 11 | API 200 Elek Teli | USD/ Adet | 350 USD |
| 12 | API 230 Elek Teli | USD/ Adet | 350 USD |
| 13 | API 270 Elek Teli | USD/ Adet | 350 USD |
|  | MUADİL ELEK VE MUD CLEANER ELEK TELİ ÜCRETLERİ |  |  |
| 1 | Muadil Elek Teli (Elek teli orijinal değilse) Tüm API mesh boyutları için; | USD/Adet | 130 USD |

    - İdarenin 200 bbl/saat üzerinde su talebi olması ve bu talebin mevcut hat üzerinden karşılanamaması halinde Yüklenici, tankerle su taşıma işi için en az 3 farklı firmadan aldığı teklifleri İdare Temsilcisine sunar. İdare Temsilcisinin ilgili teklifleri uygun bulması durumunda belirleyeceği firmaya işlem Yüklenici tarafından yaptırılır. Bu işlem için yapılan işin faturadaki KDV hariç bedeli +%10 ücret İdare tarafından paylaşılan aylık dolar kuru baz alınarak USD’ye çevrilerek Yükleniciye ödenmek üzere ilgili ay hakedişine eklenir. Bu ödeme için fatura temin edilememe durumunda işlem için Yüklenici tarafından ödenen bedelin bulunduğu banka dekontu destek dokümanı gerekmektedir. İdare Temsilcisi gerekli gördüğü durumlarda piyasa araştırmasını tekrar isteyebilir, Yüklenici tekrar araştırma yapmakla yükümlüdür.

Aynı temin yöntemi İdarenin talep ve onayı ile; mevcut bir kaynaktan su alınması durumunda su kaynağı temini (yalnızca spud-release tarihleri arası için ödenir), pompa ve/veya jeneratör yeri kiralama (yalnızca spud-release tarihleri arası için ödenir), su kuyusu kazılması ve işletmesi (yalnızca spud-release tarihleri arası için ödenir), kule tankındaki çamurun İdarenin belirlediği bir alana (mud plant, başka bir kule vb.) tanker ile nakli, kış mevsiminin zorlayıcı şartlarında lokasyon ve lokasyon yolunun açık tutulması için gereken iş makinesi (dozer, kepçe vb.), İdarenin belirlediği bir alandan (mud plant, başka bir kule vb.) ilgili kuleye tanker ile çamur nakli ve top-job hazır çimentolama işleri için de geçerlidir. Yukarıdaki hizmetler için üç firmadan teklif alınması şartı, İdarenin onay vermesi halinde aranmaz.

    - Tahlisiye sandığı içeriği aşağıda belirtilen miktar ve nitelikte olacaktır;

Yükleniciye ait olan her türlü dizi malzemesi için tüm kuyu çaplarında, diziyi içten ve dıştan yakalayacak gerekli tüm tahlisiye aletleri her kuyu çapı için asgari birer set overshot, reverse circulating junk basket, magnet, scrapper, flat type mill, round nose mill (diğer çaplar ile birlikte 6,1 inch) ve impression block hazır bulundurulacaktır.

Overshot’larda her çapta dizi malzemesine ait fishneck olabilecek kısımlarının tam çap, 1/8” büyük ve 1/8” küçük grapple’ları da tahlisiye sandığında hazır bulundurulacaktır.

Gerek Yüklenici, gerekse İdare malzemesinin tahlisiyesinde kullanılan tahlisiye ekipmanı için kira, bakım, onarım, yenileme, yerine koyma, tamir vb. gibi hiçbir ücret ödenmeyecektir, ilgili ücretler teklif edilen fiyata dahildir.

Kuyuda, (tahlisiye ekipmanı haricinde) malzeme ve/veya ekipman kalması halinde işbu sözleşmenin 29.8. maddesi hükümleri uygulanır.

İdare tarafından talep edilmesi halinde, yukarıda bahsi geçmeyen diğer her türlü tahlisiye ekipmanı Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Getirilecek ekipman için İdareden yazılı onay alınması şartıyla fatura + %10 bedelle hakedişe eklenecektir.

    - İdare, aksi dökümanlarda açıkça belirtilmedikçe Yükleniciye ait sözleşme konusu hiçbir malzeme için kira, bakım, onarım, yenileme, yerine koyma, tamir vb. hiçbir ücret ödemeyecektir, ilgili ücretler günlük kule ücretine dahildir.

    - Yüklenici, İdarenin kuyuda kullanacağı tüm ekipmanlarını uygun torkta sıkacak ve sökecektir.

    - İdarenin talep etmesi halinde yüklenici Decanting Centrifuge sağlamak ile yükümlüdür. Bedeli teklif edilen fiyata dahildir. Talebe rağmen temin edilmemesi halinde sözleşmenin ilgili ceza maddesi uygulanacaktır.

    - Yakıt otomasyon sistem tanımı ve özellikleri şunlardır: Kule akaryakıt tanklarına, kule motorlarına ve diğer araç/makine depolarına yapılan akaryakıt ikmalini kontrol eden, depolanmış akaryakıt ile ikmal edilen akaryakıtın miktarının anında yerinden ve uzaktan kontrolünü sağlayan, yapılan her türlü işlemi kayıt altına alan, bilgisayar destekli modern bir akaryakıt takip ve otomasyon sisteminin sistem bileşenlerini, araçların ikmallerini yönetebilecek taşıt/depo tanıma sistem bileşenlerini, araç ikmallerinde kullanılacak akaryakıt pompasını, ekipmanların akaryakıt hattında kullanılacak debimetreleri, otomasyon sistemine ait yazılımları içeren, her türlü bilgi girişini insan müdahalesi olmadan depolayan sistem.

Bu sistem ile ilgili tüm giderler teklif edilen fiyata dahil olup İdare tarafından Yükleniciye ilave hiçbir ücret ödenmeyecektir. Yakıt otomasyon sistemi ihale tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Yüklenici tarafından kurulumu yapılmış, çalışır vaziyette olmalıdır. Aksi halde işbu sözleşme 15.1.5 maddesi hükümleri uygulanacaktır.

  - Araçlar ve Personelin Ulaşımı

    - Yüklenici personelinin işe geliş gidişleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici, bu sözleşme dâhilinde çalışan personelinin işe gidiş-gelişlerini zamanında ve aksatmadan yapacaktır. Yüklenici sondaj kulesi için en az 1 adet personel taşımaya uygun araç temin edecektir. Araç, lokasyonda çalışan ve değişimi periyodik olarak yapılan personellerin tümünün oturabileceği koltuk adedine sahip, 2018 model veya üzeri, klimalı, personel servis aracı genişletilmiş kaskolu, ferdi kaza koltuk sigortalı olacaktır. Bu araçların akaryakıt ve diğer tüm giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır ve teklif edilen fiyata dahil olacaktır. Personel servis aracının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması zorunludur.

    - Yüklenici kule çalışmalarında kullanılmak üzere devamlı olarak kulede kalacak 1 adet forklift tipi için asgari 5 ton kapasiteli, vinç tipi için asgari 35 ton kapasiteli mobil, malzeme yükleme, boşaltma ve yer değiştirme aracı bulunduracaktır. Bu aracın akaryakıtı İdare tarafından karşılanacak ancak diğer tüm giderleri Yüklenici sorumluluğunda olup teklif edilen günlük kule fiyatına dâhil olacaktır. Bu araç sözleşme süresince 7 gün 24 saat çalıştırılmaya hazır halde bulundurulacaktır.

    - Yüklenici, sözleşme süresince kullanılmak üzere İdarenin emrine 1 adet, en fazla 2 yaşında, otomatik vites, en az 1300 cc motor hacmine sahip, dört tekerden çekişli 4x4 Pick-up türü araç temin edecektir. Bu araç sözleşme süresince İdarede kalacak şekilde 7 gün 24 saat çalıştırılmaya hazır halde bulundurulacaktır. Bu araç sondaj faaliyetleri, demontaj-nakliyat-montaj süreçlerinin tamamında İdare Temsilcisinin kullanımına sunulacaktır. Aracın akaryakıt ve araç takip sistemi hariç diğer tüm giderleri Yüklenici sorumluluğunda olup bedeli teklif edilen günlük kule fiyatına dâhil olacaktır. Aracın akaryakıtı ve araç takip sistemi entegresi İdare tarafından karşılanacaktır. Kullanıcı kaynaklı trafik cezaları kullanıcı tarafından karşılanacaktır (Teknik Şartname 1.20.6).

    - İdare tarafından kulenin çalışması için temin edilen motorin, malzeme yükleme, boşaltma ve yer değiştirme aracı (forklift/vinç) hariç; Yüklenicinin diğer araçlarında kesinlikle kullanılmayacaktır. Tespit edilmesi halinde, Sözleşmede belirlenen oranda ceza uygulanacaktır.

    - Yüklenici, araçlarının arıza, kaza vb. durumlarında, yerine derhal asgari muadil başka bir araç tahsis ederek hizmetlerinin aksamamasını sağlayacaktır.

    - Araçların kullanımı esnasında meydana gelebilecek (3. Şahıslara verilen zararlar dâhil) tüm zararlar, araç sürücüleri için tahakkuk edecek trafik cezaları ile Karayolları Trafik Kanunu’ndan veya mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yanı sıra, her türlü yasal maddi-manevi tazminat Yüklenicinin sorumluluğunda olacak ve Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Sözleşme süresi içerisinde İdare Temsilcisinin neden olacağı ve sürücü hatasından kaynaklanan Trafik cezaları (kırmızı ışık, park yasağı, aşırı hız vs.) aracı kullanan İdare Temsilcisine aittir. İdare Temsilcisi (Companyman) hatasından kaynaklanan trafik cezaları ile ilgili ödemelerin yapılabilmesi için söz konusu trafik cezasının Yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren indirimli ödeme imkânının olduğu süre içerisinde Yüklenici tarafından ödenerek, ilgili evrakın İdareye teslim edilmesi gerekir. İndirimli yasal süre içerisinde Yüklenici tarafından ödemenin yapılmaması halinde Yükleniciye indirimli ceza tutarı Companyman tarafından ödenecektir.

  - Yemek ve Konaklama

    - Aylık 1080 adet yemek ve içecek servisi, yemek öncesi-sonrası temizlik hizmetleri Yükleniciye ait olup 1080 adet/ay yemek ve diğer hizmetlerin bedeli teklif edilen fiyata dâhildir.

İdare personeli, İdare adına çalışan üçüncü taraf servis şirketleri, dış güvenlik görevlileri ve İdare misafirleri için talep edilen ve aylık 1080 adeti aşan her bir öğün için öğün başına 10 USD yemek ücreti İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. Kulede kullanılan yiyecekler ve içecekler, TSE belgeli malzemelerle, bunun mümkün olmadığı koşullarda piyasada bilinen markalardan temin edilecek malzemelerden yapılacaktır. Pişmiş yemeklerden numune alımı ve saklama sorumluluğu Yüklenici ‘ye aittir. İdare onayı sonrası güvenlik birimlerine verilecek olan erzak ve malzemelerin tedariki yüklenici tarafından yapılacaktır. Alınan malzemelerin faturası ve teslim tutanağı İdareye teslim edilecek ve takip eden ilk hak ediş döneminde ödemesi Yükleniciye yapılacaktır.

    - Aylık 360 adet konaklama bedeli teklif edilen fiyata dâhildir. İdare personeli, İdare adına çalışan üçüncü taraf servis şirketleri, dış güvenlik görevlileri ve İdare misafirleri için talep edilen ve aylık 360 adeti aşan her bir konaklama için 30 USD konaklama ücreti İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. Bu ücrete yemek bedeli dâhil değildir. 12 kişiden fazla İdare personelinin Yüklenici tarafından lokasyon dışında konaklatılması durumunda, her bir gün için işbu sözleşmede belirlenen; kulede konaklama ücreti +3 öğün yemek ücreti hakedişe eklenir ve bu konaklama 360 konaklamaya dahil edilmez.

    - İdareye tahsis edilen barakaların iç mefruşatı sürekli tam olacak, odalar tek kişilik, tuvaleti, banyosu, yatağı, giysi dolabı, buzdolabı, ısıtıcı, klima, çalışma masası ve sandalyesi bulunacaktır. Ofis barakasında kırtasiye malzemesi, yazıcı, koltuk, sandalye, masa yeterli miktarlarda bulundurulacaktır. Salon barakasında televizyon, ısıtıcı, klima, 2 adet 3 kişilik koltuk, içi sürekli dolu tutulacak mini buzdolabı, yemek masası, askılık vb. donanımlar bulunacaktır.

- YAPILACAK İŞLER VE TARİFLERİ

  - Kule montaj, demontaj ve nakliyatının yapılması, lokasyon terkinde kuyubaşının İdarenin talimatı doğrultusunda usullere uygun olarak bırakılmasının sağlanması

  - İdarenin veya İdarenin diğer yüklenicilerinin ihale konusu iş için çalıştırdığı 3.taraf şirketlerin ekipman ve malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi Yüklenici sorumluluğundadır.

  - Yüklenici, personelinin konaklamasından sorumludur. Yüklenici kendi personelini faaliyetteki kuyu/lokasyon alanından bağımsız bir alanda konaklatacaktır, aksi bir durumda İdareye yazılı onay alınarak lokasyonda konaklatabilir. Otel, kamp, geliş-gidiş ile ilgili tüm masraflar ve organizasyon Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

  - Sondaj faaliyetlerinin yürütülmesi (sondaj yapılması, casing indirme, çimento, karot, log, DST vb. operasyonların yapılması için gerekli işlemlerde İdarenin talimatlarına uyulması)

  - Yüklenici, İdarenin öngördüğü içerik ve formatlarda günlük sondaj raporları ve gerçekleşen çalışmalara ilişkin raporları tam ve doğru olarak hazırlayacak ve yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra orijinalini İdareye verecektir.

  - Operasyonların devamı süresince Yüklenici kuyubaşı ve kontrol ekipmanlarını kendi ekipmanı ve ekibiyle takacaktır. Yüklenici kuyubaşı ve kuyu kontrol ekipmanlarını İdarenin talebi halinde kendi ekipmanı ve ekibiyle test edecektir.

  - T5 nakliyat ücretinin geçerli olduğu süre zarfında İdareye ait olan motorin, Yüklenici tarafından kamp ihtiyacı, iş makinesi ihtiyacı vb. herhangi bir nedenle kesinlikle kullanılmayacaktır. Bu süre içerisindeki motorin temini ve bedeli Yükleniciye aittir. T1 işletme ücreti başladığı andan itibaren İdare motorini Yüklenicinin kullanımına açacaktır. Yüklenici nakliyat esnasında veya herhangi bir zamanda ihtiyaç duyacağı motorin için gerekli tüm hazırlığı kendisi yapmakla yükümlüdür.

  - Yüklenici, güvenlik tedbirleri ve yangına karşı korunmak için işe başlamadan önce, İdare tarafından EK-F’de belirlenen yangın önleme ve güvenlik tedbirlerine sözleşme süresince riayet edecektir.

  - Lokasyon alanı içerisinde sondaj faaliyeti öncesinde, sırasında ve sonrasında oluşan evsel atıklar ve sondaj faaliyeti öncesinde, sırasında ve sonrasında ortaya çıkan atıklar (atık çamur-atık su, gaz vb.) Yüklenici tarafından çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilecek olup, söz konusu atıklardan kaynaklı yetkili merciler tarafından verilebilecek her türlü cezai müeyyideden süresiz olarak Yüklenici sorumlu olacaktır.

  - Lokasyondaki tüm çalışma alanları (çamur tankları, jeneratörler, yakıt tankları, platform, rampalar ve baraka çevresi v.b.) ve lokasyon çevresinin(güvenlik için gerekli görülen tüm alanlar) İş Güvenliği mevzuatına göre yeterli gece aydınlatması Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

  - Yüklenici, iş mahallinde oluşan her türlü kazayı (yaralanma, yangın, patlama, çevre kirlenmesi, dökülme veya bulaşma gibi) anında sözlü olarak İdarenin operasyon mahallindeki yetkilisine bildirecek, 1 saat içerisinde yazılı ön bilgilendirme raporu verecek ve hadisenin oluşundan en geç 24 saat içinde yazılı kaza raporunu İdareye teslim edecektir. Yüklenici, çalışma sahasında kullanılacak izleme sistemi için en az 4 kamera kuracaktır. Bu kameraların yerleşimi, Operatör temsilcisi (Companyman) tarafından onaylanacaktır. Yüklenici, kameraların 7/24 çalışmasını ve video kayıtlarının saklanmasını sağlamakla sorumludur. Operatörün temsilcisi tarafından talep edilmesi halinde, kayıtlar Operatöre sorunsuz bir şekilde sunulmalıdır.

  - Kuleye gelen casing/tubing/washover borularının Yüklenici tarafından bakımlarının (diş bakımı, çap kontrolü vb.) yapılması sağlanacaktır. İdare kontrolünde casinglerin ölçüleri alınacak ve İdarece belirlendiği şekilde yüklenicinin temin ettiği 1 adet hi-up vinç ve 1 adet forklift - operatörü ile power tong, tüm indirme malzemeleri ve power tong ekibi ile yüklenici personeli tarafından kuyuya indirilecektir. Casing inişi öncesinde casing pin dişleri, box yuvası, casing gövdesi kontrolleri (mini collapse vb.) Yüklenici sorumluluğunda olup kontroller sonrasında Yüklenici tarafından inilmesinin sakıncalı olduğu belirtilen casingler İdare Temsilcisine bildirilir. Bu bildirinin İdare Temsilcisi tarafından uygun görülmesi durumunda ilgili casingler kuyuya inilmez. Casing inişlerinde single joint elevatör, side-door elevatör, slip tip elevatör ve gerektiği yerlerde çift slip tip elevatör, İdarenin casing programına uygun sirkülasyon kafası, uygun uzunlukta link kolları ve casinglerin inilmesi için İdarenin uygun görüp talep ettiği her türlü ekipman, malzeme, araç, gereç temin edilecek ve kullanılacak, bunların dışında İdarenin onay vermediği ekipman kullanılmayacaktır. Söz konusu tüm ekipman ve malzeme teklif edilen günlük ücrete dahildir, ilgili malzeme temini vb. işlemler için Yükleniciye ek ücret ödenmez.

  - Kule bileşenleri (Top Drive ve/veya Kelly, Drawworks, Çamur Pompaları, Jeneratörler, Elekler ve diğer katı madde kontrol ekipmanları, Kuyubaşı ekipmanları vb.) faal durumda tutulacak, periyodik bakımı, onarımı, kontrolü Yüklenici tarafından yapılacaktır.

  - Kuledeki sosyal donatıların (barakalar, mutfak vb.) gerekli bakım ve onarımları Yüklenici tarafından yapılarak faal halde tutulacaktır,

  - Kuleye gelen, giden İdareye ait her türlü malzeme Yüklenici ve İdare Temsilcileri tarafından tutanakla kayıt altına alınacaktır.

  - Kuledeki hatların (elektrik, hava, su, çamur, mazot vb.) çalışır durumda tutulması Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

  - Kule, lokasyon ve çevre temizliğinin yapılması Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

  - Kimyevi maddelerin (Barit, Kostik, Bentonit, Cmc, inceltici vb.) indirilmesi, taşınması, istiflenmesi, uygun şekilde muhafazası, çamur hazırlanması işleri Yüklenici tarafından yapılacaktır.

  - Kuleye gelen İdareye ait kimyevi maddeler kapalı bir alanda istiflenecek ve muhafaza edilecektir. Kimyasalların istiflenmesinde yerden en az 10 cm yükseklikte paletler kullanılacaktır. İdareye ait her türlü malzeme ile teçhizatların stoklanma, korunma ve kullanımında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini temin edecektir.

  - Yüklenici sondaj sırasında kuyudan gelen numuneleri, İdarenin kuyu jeoloğu gözetimi altında alımından sorumludur. Numunelerin saklanması için gerekli olan ekipmanları (Zarf numuneleri, torba numuneleri, çamur numuneleri için gerekli olan saklama ekipmanları) Yüklenici temin edecektir. Temin edilen ekipmanların bedeli Sözleşme bedeline dahildir. Numuneler, İdarenin kuyu jeoloğu tarif ettiği şekilde alınıp, hazırlanacak ve saklanacaktır.

  - Çamur ve su tanklarının altı, içi ve oluklarının temizlik işleri Yüklenici tarafından yapılacaktır.

  - Lokasyonda oluşan evsel atık sular (kullanma suları) açılan foseptik çukurunda toplanacaktır. Lokasyon terkinde foseptik çukuru boşaltılacak ve kapatılacaktır. Bütün bu hizmetlerin sorumluluğu Yükleniciye aittir ve bedeli teklif edilen fiyata dahildir.

  - Yüklenici, İdarenin belirlediği kaynaktan boru hattıyla, su kuyusu kazarak veya 3. Tarafların kaynağını kiralayarak kulenin su ihtiyacını karşılayacaktır. Yüklenici su pompası, gerekmesi durumunda jeneratör, yakıt tankı ve kuleye kadar gerekli olan su borularını tedarik edecektir. Kuleye kadar olan su hattının bağlanması, sökülmesi, yeni lokasyona taşınması ve sondaj için saatte asgari 200 bbl/saat debide kesintisiz su sağlanması Yüklenicinin sorumluluğundadır. 200 bbl/saat debi şartı yalnızca kaynakta bu debiyi sağlayabilecek su hacmi olması halinde geçerlidir.

  - Su pompasının, su kuyusu için kullanılacak jeneratörün ve su hattının işletilmesi ve gerekli günlük yakıtın kuleden ikmali ile bakımı Yüklenici tarafından teklif edilen bedele dâhil olarak yapılacaktır.

  - Yüzey su kaynağının tespiti, İdarenin sorumluluğundadır.

  - Yüklenici İdarece istenen ve kanunlar, tüzükler, yönetmeliklerle belirlenen standartlara, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun olarak sözleşmeyle kendisine verilen ihale konusu işi en iyi şekilde yapmak zorundadır.

  - Yüklenici, baraka, tuvalet gibi yerlerin ve tüm iş yerlerinin temizlik işlerini, günün 24 saatinde uygun bir şekilde yapacaktır. Yüklenici, bu işler için çalıştırdığı personeli mutfak ve servis işlerinde kullanamaz.

  - Yüklenici, İdarenin kuyu programında belirtilen operasyonlara (petrol-dizel-sentetik bazlı çamurların kullanımı, zehirli ve tehlikeli gaz gelişine karşı önlemler, vb.) göre kule envanterini hazır bulundurur, İdarenin talep ettiği operasyonlara uygun tüm modifikasyonları yapar, gerekli tüm malzeme, araç, gereç ekipmanları temin eder, iş güvenliğine dair ekipmanları (yanmaz tulumlar, tek kullanımlık tulumlar, gaz sensörleri, kaçış tüpleri, gerekli KKD ler vb.) hazır bulundurur, personeline petrol-dizel-sentetik bazlı çamurların kullanımı ile ilgili gereken eğitimleri aldırır, petrol-dizel-sentetik bazlı çamurların risklerini (yangın, patlama, çevresel kirlilik vb.) bertaraf edecek gerekli tüm önlemleri alır. Oluşacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur. Petrol-dizel-sentetik bazlı çamur için kulenin ve çamurun toplam hazırlık sürecinde kule günlük ücreti için 3 güne kadar T1 işletme ücreti ödenir, 3 günden sonra hazırlık süreçleri için Yükleniciye herhangi bir ücret ödenmez. Petrol-dizel-sentetik bazlı çamur kullanımı için gerekli tüm hazırlıklar tamamlanıp operasyona geçildikten sonra, işbu sözleşme birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen günlük kule ücretinin %10’u, ilgili çamur kullanılan gün başına Yükleniciye ilaveten ödenir. Petrol-dizel-sentetik bazlı çamurun temizlik sürecinde kule günlük ücreti için 3 güne kadar T1 işletme ücretinin %90’ı (T2) ödenir, 3 günden sonra Yükleniciye herhangi bir ücret ödenmez. İlgili hazırlıkların tamamı (kullanılan malzeme, personel, süre, süreç vb. tüm giderler) teklif edilen fiyata dahildir. Yüklenici, bu kapsamda diğer hiçbir iş için İdareye ek ücret talep edemez.

  - Ara mobilizasyonlarda İdareye ait tüm malzeme, ekipman, yakıt tankı ve yakıt bir sonraki kuyuya Yüklenici tarafından nakliye edilecektir. Bu işlemler intermobilizasyon ücretine dahil olup Yüklenici bu işlemler için ek ücret talep edemez.

  - Yüklenici sözleşme süresi içinde yapılacak her türlü kule ve ekipman için bakım planını ihale dokümanları ile birlikte İdareye sunacaktır.

  - Ek9_Spud Öncesi Kontrol Formundaki tüm eksiklikler tamamlandıktan sonra spud komisyonu spud için lokasyona çağrılabilecektir.

- TEMİZLİK – İLAÇLAMA

  - Yüklenici yemekhane ve çay ocaklarında kullanılan her türlü temizlik maddelerini, (peçete, paspas, süpürge, bez, deterjanlar vb.) kendi karşılayacak ve her türlü temizliğini yapacaktır. Kullanılacak temizlik maddelerin tamamı birinci kalite, ISO 9001- 9002, ayrıca TSE ve Sağlık Bakanlığı onaylı olacaktır. Bu maddeler, çevreye zarar vermeyecek, sağlığa zararlı madde içermeyecek, ayrıca temizlenecek sathı bozmayacak özellikte olacaktır. Temizlik uygulamalarında kesinlikle temizlik amaçlı tuz ruhu ve toz ürünler kullanılmayacaktır.

  - Sondaj kulesi kamp alanlarının (lokasyon mahalli) böceklerden arındırılması için ilaçlama Yükleniciye aittir. İlaçlama işlemi; Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi ve mesul müdür sertifikası olan yetkili ilaçlama firması tarafından yapılacaktır. Yüklenicinin ilaçlama izin belgesi ve mesul müdür sahip belgeleri varsa kendisi tarafından da yapılabilir. Aksi takdirde, bu işi hizmet alımı yoluyla ilaçlama izin belgesine sahip yetkili firmalara yaptıracaktır. İlaçlama firması haşere ile mücadele ve ilaçlama alanında TSE Hizmet yeterlilik Belgesine sahip olacaktır.

  - Kapalı Alan İlaçlamaları; Sağlık Bakanlığınca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere, verilmiş ruhsat veya izne haiz ve kapalı mekânlarda uygun olmalıdır. Operasyon sahalarında, Yüklenici en az 2 (iki) ayda bir kez veya gerekli görüldüğü zamanlarda kule ve kampta bulunan kiler, mutfak ve yaşam barakalarının iç ve dış alanlarında hamam böceği, bit, pire, fare, kene gibi haşerelerle mücadele için, ilaçlama hizmeti yapacaktır. Kullanılacak ilaçlar yürüyen haşereler (hamam böceği, kalorifer böceği, bit, pire, fare, kene, tahtakurusu, karınca, örümcek vb. haşereye) karşı kalıcı ve öldürücü etkiye sahip olmalıdır. İlaç mikrokapsül (CS) formülasyonunda olmalı ve ilacın prospektüsünde belirtilen oranda seyreltilmiş hali insana, çevreye, bitkilere zarar vermemeli, kapalı alanlar içinde personel bulunan ortamlarda bile uygulanabilir olmalıdır. Kapalı alan ilaçlaması kulede sözleşme süresi boyunca asgari ayda bir kez yapılacaktır.

  - Açık Alan İlaçlamaları; Baraka dış bölümlerinde ve lokasyon etrafında ULV ya da termal fog yöntemi ile ilaçlama işi yapılacaktır. İlaçlar, Sağlık Bakanlığı ve WHO normlarına uygun olmalıdır. Kullanılacak insektisit açık alanlarda uygulanacak, sivrisinek, karasinek, hamam böceği, kene vs. haşerelere karşı etkili olacaktır. Açık alan ilaçlaması kulede sözleşme süresi boyunca asgari ayda iki kez yapılacaktır.

  - Yüklenici mutfak, yemekhane, barakalar ve çay ocaklarında bulunan servis malzemeleri ile araç, gereç, tezgâh ve cihazların temizliğinden her yönüyle sorumludur.

  - Yüklenici tarafından lokasyon alanında yeterli miktarda evsel atık kutuları bulundurulacak günlük olarak çevre temizliği yapılacaktır. Evsel atıklar yüklenici tarafından İdarenin belirlediği evsel atık toplama yerine siyah poşetler içinde götürülecektir. Burada biriken her türlü evsel atıklar yüklenici tarafından üç günde bir ilgili Belediyelere verilecek ya da en yakın evsel atık depolama alanına götürülerek bertaraf edilecek olup, her türlü yasal yükümlülük Yükleniciye aittir. Söz konusu hizmetle ilgili İdarenin herhangi bir para cezası alması durumunda Yüklenici oluşan meblağı İdareye ödemeyi kabul eder.

İşbu 3. maddede Yüklenici sorumluluğunda olduğu belirtilen işlerin tüm giderlerinden, Yüklenici sorumlu olacak ve söz konusu giderler teklif fiyata dahildir.

Üç (3) madde ve A, B, C, D&E, F, G ve H eklerinden oluşan işbu Teknik Şartname ihale dokümanının ayrılmaz bir parçasıdır.